ООО "ПГ ВЕКПРОМ"

ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сварочный позиционер

HBJ-CNC100

ООО "ПГ ВЕКПРОМ"

ВНИМАНИЕ!

указания по безопасной работе с

оборудованием.

по	технике

он	содержит

безопасности	–

раздел

на

брошюру и всегда держите её под

рукой. Обратите особое внимание

ВНИМАНИЕ

по

прежде	чем работе		с

Сохраните	эту

оборудованием.

Пожалуйста,		внимательно изучите	инструкции эксплуатации,

приступить	к

Пожалуйста, прочтите данное руководство перед подключением оборудования – неправильное использование изделия может вызвать его поломку.

Перед включением питания убедитесь, что параметры сети питания соответствуют тем данным, которые указаны на табличке с паспортными данными устройства, а кабель питания исправен.

Перед работой следует долить масло во все редукторы во избежание их повреждения во время эксплуатации.

Данное устройство предназначено для использования квалифицированными работниками.

ООО "ПГ ВЕКПРОМ"

СОДЕРЖАНИЕ

- Краткие сведения	1

- Условия работы	2

- Основные технические параметры	3

- Описание изделия и его характеристики	4

- Инструкции по эксплуатации	5

- Инструкции по обслуживанию	15

- Типичные неполадки и способы их устранения	17

- Чертежи сварочного позиционера HBJ-CNC100

- Электрическая схема.

ООО "ПГ ВЕКПРОМ"

- Краткие сведения

Сварочный позиционер данного типа используется при выполнении сварочных соединений. Данное устройство нашло широкое применение в производстве бойлеров, сосудов высокого давления, химического оборудования и др. Оснащение рабочих мест сварочными позиционерами позволяет значительно повысить качество сварки, снизить трудоемкость, и таким образом, повысить эффективность производства.

Модель HBJ-CNC100 предназначена для выполнения кольцевой сварки. В данном устройстве деталь приводится во вращение посредством поворота планшайбы. Скорость вращения регулируется в зависимости от условий

выполнения сварки, что позволяет автоматизировать сварочный процесс.

ООО "ПГ ВЕКПРОМ"

- Условия работы

Условия окружающей среды

  - Высота над уровнем моря: менее 1000 м

  - Диапазон рабочих температур: от -5°С до +40°С

  - Условия окружающей среды: средняя дневная температура ≤25°С, относительная влажность воздуха в самый влажный месяц года ≤90％

  - Диапазон колебаний входного напряжения: ±10％ (при номинальной частоте питания)

  - Отклонения частоты питания: ≤±1％ (при номинальном напряжении питания)

Рабочее место

Во избежание поломки или нарушения нормальной работы оборудования место установки должно находиться вдали от взрывоопасных устройств и должно быть защищено от воздействия агрессивных газов, пара, солевого тумана, химических осадков, а также сильной вибрации и ударов.

ООО "ПГ ВЕКПРОМ"

Основные технические параметры

| № | Параметр | Единицы измерен ия | HJ-PLC100 | HJ-PLC300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузоподъемность при горизонтальном положении планшайбы | кг | 100 | 300 |
| 2 | Грузоподъемность при вертикальном положении планшайбы | кг | 50 | 100 |
| 3 | Рабочий диаметр планшайбы | мм | Ø400 | Ø500 |
| 4 | Диаметр центрального отверстия планшайбы | мм | Ø45 | Ø90 |
| 5 | Высота центральной оси наклона | мм | 390 | 445 |
| 6 | Высота планшайбы в горизонтальном положении | мм | 520 | 650 |
| 7 | Скорость вращения | об/мин | 0,1 – 9 | 0,1 – 5 |
| 8 | Способ управления |  | ПЛК | ПЛК |
| 9 | Двигатель вращения | кВт | Шаговый двигатель с фланцем 86 мм, 5,3A | Шаговый двигатель с фланцем 86 мм, 7A |
| 10 | Регулировка наклона планшайбы | об/мин | Ручное управление | Ручное управление |
| 11 | Макс. эксцентриситет | мм | 50 | 50 |
| 12 | Макс. высота центра тяжести | мм | 100 | 100 |
| 13 | Угол наклона | ° | 0 – 90 | 0 – 90 |
| 14 | Параметры сети питания |  | 220 В, 50 Гц, 1 фаза | 220 В, 50 Гц, 1 фаза |
| 15 | Режим управления | / | Ножная педаль | Ножная педаль |
| 16 | Общее передаточное число |  | 30,6 | 30,6 |

ООО "ПГ ВЕКПРОМ"

Описание изделия и его характеристики

Управление сварочным позиционером HBJ-CNC100 существляется при помощи программы ПЛК с сенсорным экраном. Данная модель оснащена стабильно работающей электронной системой управления, запоминающим устройством и системой прецизионного позиционирования. В состав устройства входят механизм поворота, планшайба, механизм наклона, рама и электронная система управления.

Механизм поворота, приводящий во вращение свариваемую деталь, состоит из шагового двигателя и зубчатого редуктора. Вторичная шестерня редуктора входит в зацепление с большим зубчатым колесом и приводит его во вращение. Большое зубчатое колесо соединяется с планшайбой и приводит ее во вращение. Скорость вращения планшайбы можно регулировать с помощью высококачественного ПЛК контроллера, простого, надежного и легкого в обслуживании.

Механизм наклона состоит из червячного редуктора и маховичка ручного управления. Червяк установлен у края поворотного основания. Наклон планшайбы выполняется вручную при помощи маховичка.

Электрическая	система	управления	состоит	из	электрического	блока управления и ножной педали.

Система управления регулирует скорость вращения электродвигателя и скорость выдвижения пневмоцилиндра, а также параметры сварочного источника в соответствии с фактическими требованиями. Электронный блок управления выполнен в виде отдельного модуля и может быть установлен на боковую панель позиционера для удобства работы с оборудованием. В блок управления входит ПЛК контроллер, сенсорный экран, привод с шаговым	двигателем,	пускатель,	кнопки	управления		и	пр.		Основные электрические		компоненты		принадлежат		торговым			маркам	хорошо известных фирм, что подтверждает их надежность и простоту обслуживания. Автоматические программы управления позволяют выполнять сварку в соответствии	с		самыми	разными	требованиями.	Для	управления позиционером пользователь может воспользоваться сенсорным экраном и ножной педалью. На сенсорном экране отображается текущие параметры работы позиционера, а именно диаметр трубы, скорость и угол поворота планшайбы. Ножная педаль служит для включения-выключения подачи.

соблюдении всех необходимых мер

безопасности!

с

в

работы

убедитесь

оборудованием

ВНИМАНИЕ

началом

Перед

ООО "ПГ ВЕКПРОМ"

Инструкции по эксплуатации

- Подготовка к работе и проверка соблюдения мер безопасности.

  - Уберите весь мусор и ненужные вещи, оказавшиеся в зоне работы устройства. Особое внимание обратите на необходимость надежного крепления тяжелых предметов, способных упасть на планшайбу во время работы оборудования и повредить ее.

  - Перед началом работы проверьте состояние электрических цепей.

  - Они не должны работать с перегрузкой. Вес свариваемого изделия должен соответствовать грузоподъемности оборудования. В случае слишком большого эксцентриситета рекомендуется уравновесить изделие противовесом, установленным с противоположного края планшайбы.

  - После подъема изделия на планшайбу не следует сразу же отсоединять трос подъемной лебедки. Необходимо отрегулировать положение изделия таким образом, чтобы его центр тяжести оказался как можно ближе к оси вращения планшайбы.

  - К контакту заземления, расположенному под планшайбой, следует прикрепить провод заземления, чтобы защитить подшипник устройства от воздействия сварочного тока.

  - Перед наклоном планшайбы убедитесь, что на ее поверхности нет мусора.

  - После окончания работы следует выключить питание машины. Скачки напряжения питания могут вывести оборудование из строя. Рекомендует регулярно протирать пыль и удалять грязь с редуктора устройства. Это продлит его срок службы.

ООО "ПГ ВЕКПРОМ"

Инструкции по эксплуатации

Сварочные позиционеры серии HBJ-CNC предназначены для выполнения автоматической сварки труб. В данной модели предусмотрено четыре режима сварки: Manual Control (Ручное управление), Auto Continuous (Автоматическая сварка в длительном режиме), Auto Equational (Автоматическая сварка прихваточными швами), Auto Specific (Автоматическая сварка в специальном режиме).

Это позволяет выполнять сварку в соответствии с самыми разными требованиями.

  - Описание кнопок на панели управления

    - Кнопка аварийного останова "EMERGENCY STOP". Включение-выключение питания на блоке управления.

    - Кнопка горелки "Gun". Подъем и опускание держателя горелки при работе в ручном режиме.

    - Кнопка патрона "Cone". Захват и отпускание детали при работе в ручном режиме.

    - Кнопка "Fwd/Sp+".

      - Вращение планшайбы позиционера в направлении по часовой стрелке перед началом сварки

ООО "ПГ ВЕКПРОМ"

Увеличение скорости вращения

    - Кнопка "Fwd/Sp-".

      - Вращение планшайбы позиционера в направлении против часовой стрелки перед началом сварки

      - Уменьшение скорости вращения

    - Кнопка пуска "Start". Выполнение выбранного типа сварки в 4-тактовом режиме.

    - Кнопка останова "Stop". Прекращение сварки.

  - Выбор режима сварки

Выберите язык интерфейса и войдите в главное меню, представленное ниже:

Auto Continuous - Автоматическая сварка в длительном режиме

Auto Specific - Автоматическая сварка в специальном режиме

Enter - Войти

Manual Control – Ручное управление

Auto Equational – Автоматическая сварка прихваточными швами

Set - Установить

Welding Model Option – Выбор режима сварки

  - Manual Control mode (Сварка в ручном режиме)

В этом режиме доступна настройка таких параметров, как диаметр трубы, линейная скорость сварки, направление вращения планшайбы, а также выбор 2/4-тактового режима работы ножной педали.

Параметр "Speed adjustment" (Регулировка скорости) отображает диапазон настройки скорости вращения во время работы.

Пользователь может сохранить выбранные значения параметров в программу. Доступно 10 программ для записи установленных значений параметров. Окно настройки параметров выглядит следующим образом:

Manual Control Welding – Сварка в ручном режиме

ООО "ПГ ВЕКПРОМ"

Pipe dia., mm – Диаметр трубы, мм

Linear sp., mm/min – Линейная скорость, мм/мин.

Sp. adjustment, mm/min – Регулировка скорости, мм/мин. Rotation sp., r/min – Скорость вращения, об./мин.

Current angle – Текущий угол

Program – Программа

Direction – Направление

CCW- Против часовой стрелк CW – По часовой стрелке Foot switch – Ножная педаль

2 Cycle – 2-тактовый режим 4 Cycle – 4-тактовый режим Back – Назад

ООО "ПГ ВЕКПРОМ"

Program Storage – Сохранение программы

Save as program No. – Сохранить как программу № Running program No. – Текущая программа №

Save – Сохранить	Back - Назад

  - Auto	continuous	mode	(Автоматическая	сварка	в	длительном режиме)

Автоматическая сварка в длительном режиме применяется в случае

необходимости выполнения простой угловой сварки. Пользователь может установить любой угол сварки. В этом режиме доступна настройка таких параметров, как диаметр трубы, линейная скорость сварки, направление вращения планшайбы и угол сварки. Ножная педаль работает только в 4-атктовом режиме.

Кроме того, предусмотрена опция установки удлиненного пневматического патрона/держателя горелки и настройка параметров задержки сварочного источника. Параметр "Speed adjustment" (Регулировка скорости) отображает диапазон настройки скорости вращения во время работы. Пользователь может сохранить выбранные значения параметров в программу. Доступно 10 программ для записи установленных значений параметров.

ООО "ПГ ВЕКПРОМ"

Окно настройки параметров выглядит следующим образом:

Back – Назад

4 Cycle – 4-тактовый

2 Cycle – 2-тактовый режим режим

Foot switch – Ножная педаль

CW- По часовой

CCW- Против часовой стрелки стрелке

Direction – Направление

Pipe dia., mm – Диаметр трубы, мм

Linear sp., mm/min – Линейная скорость, мм/мин.

Sp. adjustment, mm/min – Регулировка скорости, мм/мин. Rotation sp., r/min – Скорость вращения, об./мин.

Current angle – Текущий угол

Program – Программа

Auto continuous mode – Автоматическая сварка в длительном режиме

Parameter Setting – Настройка параметров

Welding angle – Угол сварки	Gun falling delay, s – Задержка опускания горелки, с Arc start delay, s – Задержка зажигания дуги, с

Arc stop delay, s – Задержка гашения дуги, с

Back – Назад

ООО "ПГ ВЕКПРОМ"

Auto	Equational	mode	(Автоматическая	сварка	прихваточными швами)

Этот	режим	применяется	при	автоматической	сварке	точечными,

прихваточными	швами.	Пользователь	указывает	необходимое количество сварочных сегментов и угол каждого сегмента за один оборот. Система автоматически вычисляет угол сварки и угол вращения в холостом режиме. В этом режиме доступна настройка таких параметров, как диаметр трубы, линейная скорость сварки, направление вращения планшайбы и угол сегментов сварки. Ножная педаль работает только в 4-тактовом режиме.

Кроме того, предусмотрена опция установки удлиненного пневматического патрона/держателя горелки и настройка параметров задержки сварочного источника. Параметр "Speed adjustment" (Регулировка скорости) отображает диапазон настройки скорости вращения во время работы. Пользователь может сохранить выбранные значения параметров в программу. Доступно 10 программ для записи установленных значений параметров.

Окно настройки параметров выглядит следующим образом:

Auto Equational Welding – Автоматическая сварка прихваточными швами

Pipe dia., mm – Диаметр трубы, мм

Linear sp., mm/min – Линейная скорость, мм/мин.

Sp. adjustment, mm/min – Регулировка скорости, мм/мин. Rotation sp., r/min – Скорость вращения, об./мин.

Current angle – Текущий угол

Program – Программа	Parameter – Параметр

Direction – Направление

CCW  –  Против часовой стрелки	CW – По часовой стрелке

Foot switch – Ножная педаль

2  Cycle  – 2-тактовый режим	4 Cycle – 4-тактовый режим

Back – Назад

Parameter Setting – Настройка параметров

ООО "ПГ ВЕКПРОМ"

Welding segments – Сварочные сегменты Each angle – Каждый угол

Gun falling delay, s – Задержка опускания горелки, с Arc start delay, s – Задержка зажигания дуги, с

Arc stop delay, s – Задержка гашения дуги, с

Back – Назад

ООО "ПГ ВЕКПРОМ"

Auto specific mode (Автоматическая сварка в специальном режиме) Этот режим применяется в случае предъявления особых требований к сварке прихваточными швами и сегментами. Пользователь указывает угол сварки для каждого сегмента и угол вращения в холостом режиме.

В этом режиме доступна настройка таких параметров, как диаметр трубы, линейная скорость сварки, направление вращения планшайбы и угол сегментов сварки. Ножная педаль работает только в 4-тактовом режиме. Кроме	того,	предусмотрена	опция	установки	удлиненного пневматического патрона/держателя горелки и настройка параметров

задержки сварочного источника. Параметр "Speed adjustment" (Регулировка скорости) отображает диапазон настройки скорости вращения во время работы. Пользователь может сохранить выбранные значения параметров в программу. Доступно 10 программ для записи установленных значений параметров.

Окно настройки параметров выглядит следующим образом:

Back – Назад

Parameter – Параметр

Program – Программа

4 Cycle – 4-тактовый

2 Cycle – 2-тактовый режим режим

Direction – Направление

CCW  – Против часовой стрелки	CW – По часовой стрелке

Foot switch – Ножная педаль

Pipe dia., mm – Диаметр трубы, мм

Linear sp., mm/min – Линейная скорость, мм/мин.

Sp. adjustment, mm/min – Регулировка скорости, мм/мин. Rotation sp., r/min – Скорость вращения, об./мин.

Current angle – Текущий угол

Auto Specific Welding – Автоматическая сварка в специальном режиме

Parameter Setting – Настройка параметров

Welding angle #1 – Угол сварки №1

Idle angle #1 – Угол холостого хода №1 Welding angle #2 – Угол сварки №2

Idle angle #2 – Угол холостого хода №2 Welding angle #3 – Угол сварки №3

Idle angle #3 – Угол холостого хода №3

Next - Далее

Gun falling delay, s – Задержка опускания горелки, с Arc start delay, s – Задержка зажигания дуги, с

Arc stop delay, s – Задержка гашения дуги, с

Back – Назад

Parameter Setting – Настройка параметров

ООО "ПГ ВЕКПРОМ"

Welding angle #4 – Угол сварки №4

Idle angle #4 – Угол холостого хода №4 Welding angle #5 – Угол сварки №5

Idle angle #5 – Угол холостого хода №5 Welding angle #6 – Угол сварки №6

Idle angle #6 – Угол холостого хода №6 Welding angle #7 – Угол сварки №7

Idle angle #7 – Угол холостого хода №7 Welding angle #8 – Угол сварки №8

Idle angle #8 – Угол холостого хода №8 Welding angle #9 – Угол сварки №9

Idle angle #9 – Угол холостого хода №9 Welding angle #10 – Угол сварки №10

Idle angle #10 – Угол холостого хода №10

Back – Назад

ООО "ПГ ВЕКПРОМ"

питание

выключить

обслуживания

технического необходимо

машины.

ВНИМАНИЕ

Перед	проведением	ремонта	и

Инструкции по обслуживанию

Точки смазки деталей привода сварочного позиционера серии HBJ-CNС

показаны на схеме:

A. Зубчатая передача. Зубчатую шестерню следует поддерживать в чистоте. Требуется регулярное добавление консистентной смазки на литиевой основе.

ООО "ПГ ВЕКПРОМ"

Если во время сварки на шестерни попадает шлак, его необходимо удалять.

- ① Ежедневная проверка

Запрещается вскрывать панель управления при включении питания и во время работы. Оборудование необходимо осматривать снаружи для своевременного обнаружения неполадок в работе.

  - Рабочая производительность соответствует норме.

  - Окружающие условия соответствуют норме (устройство не подвергается воздействию дождя, агрессивных газов, высоких температур).

  - Дисплей показывает параметры.

  - Отсутствуют шумы, вибрация и посторонний запах.

  - Не наблюдается ни перегрева, ни изменения окраски.

  - В редукторе достаточно масла.

② Плановые проверки

Перед выполнением плановой проверки следует прекратить работу, выключить питание и затем открыть крышку контроллера.

- Параметры сети питания соответствуют номинальным.

- Удалить пыль с контроллера, привода и панели управления.

- Проверить состояние изоляции на кабеле и немедленно прекратить работу в случае обнаружения повреждений.

- Подтянуть все ослабленные соединения перед работой.

- Если в работе электрических узлов и деталей обнаружены неполадки, способные вызвать повреждение других элементов или ухудшающие эксплуатационные качества машины, то они должны быть устранены до продолжения работы.

ООО "ПГ ВЕКПРОМ"

- Типичные неполадки и способы их устранения

| Статус | Причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
|  | Неисправность двигателя | Осмотреть и отремонтировать. |
|  | Неправильная настройка параметров | Проверить настройки диаметра трубы и скорости вращения |
| Не работает или плохо работает электродвигатель | Неисправность привода с шаговым двигателем или ошибка настройки параметров | Проверить правильность настройки параметров электродвигателя. Осмотреть и отремонтировать привод. |
|  | Неисправность ПЛК | Осмотреть и отремонтировать ПЛК. |
| Перегрев электродвигателя | Перегрузка Тепловой перегрев | Уменьшить нагрузку. Подождать, пока двигатель остынет. |
|  | Перегрузка | Уменьшить нагрузку. |
| Перегревается редуктор | Используется неподходящее масло. | Смотрите инструкцию по обслуживанию |
|  | Неправильное зацепление зубчатой передачи | Проверить подшипники и передачу (люфт или заклинивание) |
|  |  | Уменьшить нагрузку. |
| Неровный ход | Механический резонанс | Исключить работу на текущем значении скорости вращения. |
|  | Повреждены подшипники. | Осмотреть и заменить при необходимости. |
|  | Плохая поверхность зубьев шестерни | Извлечь шестерню и выточить зубья, затем установить на место. |
|  | Перегрузка | Уменьшить нагрузку. |
| Передняя поверхность зубьев сточена | Неправильное зацепление зубчатой передачи | Проверить правильность зацепления. |

ООО "ПГ ВЕКПРОМ"

Гарантийные обязательства

Изготовитель предоставляет гарантию сроком один год со дня продажи при наличии паспорта на изделие с датой продажи и печатью продавца.

Продавец не несет ответственности за повреждение оборудования вследствие ненадлежащей транспортировки или хранения, а также в результате использования не в соответствии с техническими данными изделия.

Продавец не отвечает за повреждения, полученные в результате непрофессионального использования оборудования.

Продавец не осуществляет ремонт на месте установки машины. Возможна консультация по телефону. В случае серьезных неисправностей следует вернуть поврежденную деталь или всю машину изготовителю для проведения ремонта.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться к Продавцу.

ПРИМЕЧАНИЕ. Иллюстрации приведены только  для  ознакомления.  Приобретенная Вами машина может отличаться по внешнему виду от изображенной на рисунках.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы.

Серийный номер № _

Дата продажи

Подпись продавца

М.П.

Доставка оборудования для ремонта в сервис и обратно осуществляется Покупателем за свой счёт.